期中考--上衣折子變化評量尺規

學生名子___________________________________________________

座號________________________________________________

| 正面照 47分 | 極優 100% | 優 75% | 尚可 50% | 差 25% | 極差 0% | 註解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 上衣前片 |  |  |  |  |  |  |
| - 準備材料：胚布整燙平整。+3 | 一片平坦，像鋼板一般平整無暇。 3 | 有一條稍微折紋，但退一步看，不明顯。 2.5 | 有一條以上折紋，但退一步看，不明顯。 1.5 | 有一條以上明顯折紋，即退一步看還是很清楚。 1 | 布沒有整燙，有數條明顯折紋，即退一步看還是很清楚。0 |  |
| - 定位對齊：胚布直線對齊人台前中心及布紋無歪斜。+4 | 線完全對齊。 4 | 線稍微在標示線寬度內飄移。 3 | 線已明顯偏移標示線。 2 | 線均已偏移標示線且布紋明顯歪斜。 1 | 沒有畫中心線。 0 |  |
| - 裁片平整度：裁片貼合人台，折子轉移完整，無多餘鬆份（泡份）產生凹凸不平。+5 | 折子完全轉移，無多餘鬆份產生。 5 | 折子無完全轉移，產生一處不明顯多餘鬆份。 4 | 折子無完全轉移，產生一處以上不明顯多餘鬆份。 3 | 折子無完全轉移，產生一處明顯凹凸不平。 2 | 折子無完全轉移，產生一處以上明顯凹凸不平。 0 |  |
| - 裁片平整度：裁片貼合人台，布料無拉緊所產生的拉扯皺紋。+5 | 平整無暇。 5 | 胸前有稍微不平整斜紋。 4 | 胸前出現斜紋，有一處明顯斜紋。 3 | 胸前、斜邊、抓折處，其中有兩處有明顯斜紋。2 | 胸前、斜邊、抓折處，此三處明顯斜紋。 0 |  |
|  | 極優 100% | 優 75% | 尚可 50% | 差 25% | 極差 0% | 註解 |
| - 縫份及芽口整齊：留有適當、但無過量產生下翻的縫份。+3 | 領緣、袖籠、腰圍邊緣均無繃緊，縫份均剪短、修齊。 3 | 多餘縫份未完整剪短及修齊，或折入縫份。 2.5 | 領緣、袖籠、腰圍邊緣，其中一處芽口打得不夠，產生繃緊。 1.5 | 領緣、袖籠、腰圍邊緣，兩處級以上芽口打得不夠，產生繃緊。 1 | 未留縫份(剪掉)或完全沒打芽口。 0 |  |
| - 領口尺寸：無領造型於領口前中心下降至少3/8”，保有活動份量。+3 | 至少下降3/8”，尺寸正確。 3 |  |  |  | 沒有下降。 0 | 空白的刪除欄位 |
| - 折子：折子尖點距離乳尖點距離1/2”至1”，避免過凸。+3 | 折子皆避開乳尖點1/2”，尺寸正確。 3 |  | 有一個折子沒有避開乳尖點。 1.5 |  | 折子皆無避開乳尖點。 0 | 空白的刪除欄位 |
| - 袖籠：液下袖籠下降3/4”活動份量。+3 | 下降3/4”，尺寸正確。 3 |  | 有下降，但尺寸錯誤。 1.5 |  | 無下降。 0 | 空白的刪除欄位 |
| - 胸圍鬆份：胸圍留1/2”鬆份 。+3 | 有留1/2”鬆份，尺寸正確。 3 |  | 有留鬆份，但尺寸錯誤。 1.5 |  | 無留鬆份。 0 | 空白的刪除欄位 |
| - 腰圍鬆份：腰圍留1/4”鬆份。+3 | 有留1/4”鬆份，尺寸正確。 3 |  | 有留鬆份，但尺寸錯誤。 1.5 |  | 無留鬆份。 0 | 空白的刪除欄位 |
| - 折子轉移設計複雜度。+6 | 做成圖案造型。 6 | 兩支或兩支以上的折子。 5 | 弧形折。 3 | 一隻折子。 1 | 原型上衣。 0 |  |
| - 領口及其他剪接設計。+6 | 領子非原形領型、有剪接設計，款式獨特、未曾見過。 6 | 領子非圓領設計且有剪接設計，款式新穎、但少見過。 5 | 領子非圓領設計且有剪接設計，款式普通。 3 | 圓領但有做剪接設計。 1 | 圓領無設計也無剪接設計，(原型)。 0 |  |
| 後片照片 47分 | 極優 100% | 優 75% | 尚可 50% | 差 25% | 極差 0% | 註解 |
| - 準備材料：胚布整燙平整。+3 | 一片平坦，像鋼板一般平整無暇。 3 | 有一條稍微折紋，但不明顯。 2.5 | 有一條折紋明顯。 2 | 有一條以上明顯折紋。 1 | 布沒有整燙，有數條明顯折紋。 0 |  |
| - 定位對齊：胚布直線對齊人台後中心的紅色標示帶，無歪斜。+4 | 完全對齊 4 |  | 線稍微在標示線寬度內飄移。 2 |  | 條線已明顯偏移標示線。 0 |  |
| - 裁片平整度：裁片貼合人台，折子轉移完整，無多鬆份（泡份）產生凹凸不平。+5 | 折子完全轉移，無多餘鬆份產生。 5 | 折子無完全轉移，產生一處不明顯多餘鬆份。 4 | 折子無完全轉移，產生一處以上不明顯多餘鬆份。 3 | 折子無完全轉移，產生一處明顯凹凸不平。 2 | 折子無完全轉移，產生一處以上明顯凹凸不平。 0 |  |
| - 裁片平整度：裁片貼合人台，布料無拉緊所產生的拉扯皺紋。+5 | 平整無暇。 5 | 胸前有稍微斜紋。 4 | 胸前出現明顯斜紋。 3 | 胸前、斜邊、抓折處出現斜紋，其中有兩處明顯斜紋。 2 | 胸前、斜邊、抓折處，三處明顯斜紋。 0 |  |
| - 縫份及芽口整齊：留有適當、但無過量產生下翻的縫份。+3 | 領緣、袖籠、腰圍邊緣均無繃緊，縫份均剪短、修齊。 3 | 多餘縫份未完整剪短及修齊，或折入縫份。 2.5 | 領緣、袖籠、腰圍邊緣，其中一處芽口打得不夠，產生繃緊。 1.5 | 領緣、袖籠、腰圍邊緣，兩處級以上芽口打得不夠，產生繃緊。 1 | 未留縫份(剪掉)或完全沒打芽口。 0 |  |
|  | 極優 100% | 優 75% | 尚可 50% | 差 25% | 極差 0% | 註解 |
| - 領口設計：領口無下挖，有肩折，折子導向後中心；領口下挖，無肩折。 +3 | 方法及導向正確。 3 |  | 方法正確，但導向錯誤。 1.5 |  | 方法錯誤。 0 | 空白的刪除欄位 |
| - 腰折：腰折位置在公主線上，長度、寬度適當，腰折導向後中心。+3 | 腰折位置、長、寬適當、及倒向均正確。 3 | 腰折位置、長、寬適當、及倒向，其中一個有誤。 2.5 | 腰折位置、長、寬適當、及倒向，其中兩個個有誤。 2 | 腰折位置、長、寬適當、及倒向，其中三個有誤。 1 | 腰折位置、長、寬適當、及倒向，其中四個及以上個有誤 (包括無折子)。 0 | 空白的刪除欄位 |
| - 袖籠：液下袖籠下降3/4”活動份量。+3 | 下降3/4”，尺寸正確。 3 |  | 有下降，但尺寸錯誤。 1.5 |  | 無下降。 0 | 空白的刪除欄位 |
| - 胸圍鬆份：胸圍留3/4”鬆份 。+3 | 有留3/4”鬆份，尺寸正確。 3 |  | 有留鬆份，但尺寸錯誤。 1.5 |  | 無留鬆份。 0 | 空白的刪除欄位 |
| - 腰圍鬆份：腰圍留1/4”鬆份。+3 | 有留1/4”鬆份，尺寸正確。 3 |  | 有留鬆份，但尺寸錯誤。 1.5 |  | 無留鬆份。 0 | 空白的刪除欄位 |
| - 折子設計複雜度。+6 | 款式獨特、未曾見過。 6 | 款式新穎、但曾見過。 5 | 款式少見。 3 | 款式普通 1 | 款式基本款，無特殊設計。 0 |  |
| - 領口及其他剪接設計。+6 | 領子非原形領型、有剪接設計，款式獨特、未曾見過。 6 | 領子非圓領設計且有剪接設計，款式新穎、但少見過。 5 | 領子非圓領設計且有剪接設計，款式普通。 3 | 圓領但有做剪接設計。 1 | 圓領無設計也無剪接設計，(原型)。 0 |  |

| 側面照片 6分 | 極優 100% | 優 75% | 尚可 50% | 差 25% | 極差 0% | 註解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 上衣側面 |  |  |  |  |  |  |
| - 肩膀前片蓋後片裁片別好、尺寸正確。+2 | 前蓋後裁片別法正確且前後尺寸一致。 2 | 前蓋後裁片別法正確但前後裁片尺寸相差0至1/4”以內。 1.5 | 前蓋後裁片別法正確且前後尺寸相差超1/4”至1/2”。 1 | 蓋法錯誤(後片蓋前片)。 0.5 | 前後沒有別固定或前後裁片尺寸相差大於1/2至1”或以上。 0 |  |
| - 斜邊前片蓋後片裁片別好、尺寸正確。+2 | 前蓋後裁片別法正確且前後尺寸一致。 2 | 前蓋後裁片別法正確但前後裁片尺寸相差0至1/4”以內。 1.5 | 前蓋後裁片別法正確且前後尺寸相差超1/4”至1/2”。 1 | 蓋法錯誤(後片蓋前片)。 0.5 | 前後沒有別固定或前後裁片尺寸相差大於1/2至1”或以上。 0 |  |
| - 前片袖籠有1/4”鬆份。+1 | 保有1/4”鬆份。 1 |  |  |  | 無鬆份。 0 |  |
| - 後袖籠貼合袖籠弧度。+1 | 貼合平整無暇。 1 |  | 後袖籠稍微不夠服貼，邊緣產生些微波浪，但無法插入一支筆。 0.5 |  | 後袖籠明顯不服貼，與人台空隙可插入一支筆。 0 |  |

總分________________________________________________________________________